GPIO

- REGISTROS DEL MICRO CONTROLADOR

IO

Los registros que controlan la GPIO van desde la posición 0x400F 4000 a la hasta la 0x400F 6320. En este sector se encuentran 9 grupos: B, W, DIR, MASK, PIN, MPIN, SET, CLR, NOT.

En el caso de los grupos B y W, Modificar el registro BX modifica el pin Z del puerto Y donde X = Y*32 + Z. Para todos los otros registros Modificar el bit Z del registro Y modifica el pin Z del puerto Y.

B: Son registros de 8 bits. Hay 256 de estos, cada uno controla un pin. De cada uno de estos registros solo se van a leer o escribir el bit menos significativo. Un 1 en ese bit corresponde a estado alto. El offset va desde 0x0000 hasta 0x00FF.

W: Son registros de 32 bits. Hay 256 de estos, cada uno controla un pin. En la lectura se lee 0x FFFF FFFF si esta en alto y 0 si está en bajo. En la escritura, se escribe 0 para que esté en estado bajo y cualquier otro valor para que está en alto. El offset va desde 0x1000 hasta 0x13FC.

DIR: Son registros de 32 bits. Hay 8 de estos, uno por cada puerto. Escribir un 1 en un bit pone a un pin como salida y si se escribe un 0 se establece como entrada. El offset va desde 0x2000 hasta 0x201C.

MASK: Son registros de 32 bits. Hay 8 de estos, uno por cada puerto. Poner un 1 en el bit X del registro MASKY hace que no se pueda leer ni escribir en el bit X del registro MPINY. El offset va desde 0x2080 hasta 0x209C.

PIN: Son registros de 32 bits. Hay 8 de estos, uno por cada puerto. Se puede leer o escribir el estado de un pin. Un 1 corresponde a estado alto. El offset va desde 0x2100 hasta 0x211C.

MPIN: Son registros de 32 bits. Hay 8 de estos, uno por cada puerto. Si El bit correspondiente de MASK está en 1, entonces el bit no se puede escribir y siempre se lee como 0. Si el bit de MASK está en 0 entonces funciona como PIN. El offset va desde 0x2180 hasta 0x219C.

SET: Son registros de 32 bits. Hay 8 de estos, uno por cada puerto. Escribir un 1 setea el pin y escribir un 0 no genera cambios. No se puede leer estos registros.  El offset va desde 0x2200 hasta 0x221C.

CLR: Son registros de 32 bits. Hay 8 de estos, uno por cada puerto. Al leer se lee el estado del pin. Escribir un 1 pone el pin en bajo y escribir un 0 no genera cambios. El offset va desde 0x2280 hasta 0x229C.

NOT: Son registros de 32 bits. Hay 8 de estos, uno por cada puerto. Escribir un 1 togglea el estado del pin y escribir un 0 no genera cambios. No se puede leer estos registros. El offset va desde 0x2300 hasta 0x231C.

INTERRUPCIONES POR PIN

Existen dos tipos de interrupciones que se pueden generar por GPIO, las interrupciones asociadas a pin, análogas a INT0 e INT1 en el atmega328p, y las interrupciones asociadas por grupo, análogas PCINT0 a PCINT2 en el atmega328p.

Existen 8 interrupciones de pines de GPIO, PIN_INT0 a PIN_INT8. Al contrario de lo que ocurre con el atmega328p uno puede elegir que pines de GPIO son los que van a formar parte de este tipo de interrupción.

Las interrupciones por pin estás asociadas a 2 grupos de registro, uno asociado a SCU y otro a GPIO.

Los registros asociados al SCU permiten asociar el numero de interrupción al pin de GPIO y existen 2 registros: PINTSEL0 y PINTSEL1. La dirección base de estos registros es 0x4008 6000 y el offset de estos registros son 0xE00 y 0xE04 respectivamente.

Tabla 1.1:

| Registro | Bits | Función |
| --- | --- | --- |
| PINTSEL0 | 4:0 | Selecciona el número de pin de GPIO para la interrupción PIN_INT0. |
|  | 7:5 | Selecciona el número de port de GPIO para la interrupción PIN_INT0. |
|  | 8:12 | Selecciona el número de pin de GPIO para la interrupción PIN_INT1. |
|  | 13:15 | Selecciona el número de port de GPIO para la interrupción PIN_INT1. |
|  | 16:20 | Selecciona el número de pin de GPIO para la interrupción PIN_INT2. |
|  | 21:23 | Selecciona el número de port de GPIO para la interrupción PIN_INT2. |
|  | 24:28 | Selecciona el número de pin de GPIO para la interrupción PIN_INT3. |
|  | 29:31 | Selecciona el número de port de GPIO para la interrupción PIN_INT3. |
| PINTSEL1 | 4:0 | Selecciona el número de pin de GPIO para la interrupción PIN_INT4. |
|  | 7:5 | Selecciona el número de port de GPIO para la interrupción PIN_INT4. |
|  | 8:12 | Selecciona el número de pin de GPIO para la interrupción PIN_INT5. |
|  | 13:15 | Selecciona el número de port de GPIO para la interrupción PIN_INT5. |
|  | 16:20 | Selecciona el número de pin de GPIO para la interrupción PIN_INT6. |
|  | 21:23 | Selecciona el número de port de GPIO para la interrupción PIN_INT6. |
|  | 24:28 | Selecciona el número de pin de GPIO para la interrupción PIN_INT7. |
|  | 29:31 | Selecciona el número de port de GPIO para la interrupción PIN_INT7. |

Los registros asociados al GPIO lo que haces es definir las características de las interrupciones. Estos registros son registros de 32 bits en donde el bit n de cada registro está asociada a una característica de la interrupción PIN_INTn. La dirección base de estos registros es 0x4008 7000.

Tabla 1.2:

| Registro | Tipo | offset | Función (valor del bit n) |
| --- | --- | --- | --- |
| ISEL | R/W | 0x00 | 0 activa interrupción por flanco, 1 activa por nivel. |
| IENR | R/W | 0x04 | Si es por nivel: 0 deshabilita interrupción, 1 habilita interrupción. Si es por flanco: 0 deshabilita interrupción por flanco ascendente, 1 habilita interrupción por flanco ascendente. |
| SIENR | WO | 0x08 | 0 no genera cambio. Si es por nivel: 1 habilita interrupción. Si es por flanco: 1 habilita interrupción por flanco ascendente. |
| CIENR | WO | 0x0C | 0 no genera cambio. Si es por nivel: 1 deshabilita interrupción. Si es por flanco: 1 deshabilita interrupción por flanco ascendente. |
| IENF | R/W | 0x10 | Si es por nivel: 0 setea el nivel de activación en LOW, setea el nivel de activación en HIGH. Si es por flanco: 0 deshabilita interrupción por flanco descendente, 1 habilita interrupción por flanco descendente. |
| SIENF | WO | 0x14 | 0 no genera cambio. Si es por nivel: 1 setea el nivel de activación en LOW. Si es por flanco: 1 habilita interrupción por flanco descendente. |
| CIENF | WO | 0x18 | 0 no genera cambio. Si es por nivel: 1 setea el nivel de activación en HIGH. Si es por flanco: 1 deshabilita interrupción por flanco descendente. |
| RISE | R/W | 0x1C | Lectura: 0 no se detectó ningún flanco ascendente desde que se limpió el bit, 1 se detectó un flanco ascendente. Escritura: 0 no genera cambio, 1 limpia el bit del registro. |
| FALL | R/W | 0x20 | Lectura: 0 no se detectó ningún flanco descendente desde que se limpió el bit, 1 se detectó un flanco descendente. Escritura: 0 no genera cambio, 1 limpia el bit del registro. |
| IST | R/W | 0x24 | Lectura: 0 no se espera una interrupción, 1 se espera interrupción Escritura: 0 no genera cambios, 1 si es por nivel, cambia el nivel de activación (togglea), si es por flaco limpia los bits de los registros RISE y FALL. |

INTERRUPCIONES POR GRUPO

Las interrupciones por grupo se generan cuando una o todos los pines de un grupo, dependiendo de la configuración, envían la señal adecuada. Existen 2 interrupciones de este tipo: GINT0, GINT1. Ambas interrupciones presentan la misma estructura de registros. La diferencia radica en que la dirección base de GINT0 es 0x4008 8000 mientras que la de GINT1 es 0x4008 9000.

Tabla 1.3:

| Registro | offset | Función |
| --- | --- | --- |
| CTRL | 0x00 | Bit 0: leer un 0 indica que no hay interrupción pendiente mientras que leer un 1 indica que si la hay. Escribir un 0 no genera cambios y escribir un 1 pone en 0 el bit Bit 1: 0 función OR, indica que uno de los pines del grupo tiene que cumplir la condición de trigger para que se genere la interrupción. 1 función AND, indica que todos los pines tienen que cumplir la condición. Bir 2: 0 la interrupción se genera por flanco, 1 la interrupción se genera por nivel |
| PORT_POLn | 0x20 +n*0x4 | Bit m: 0 el pin m del gpio port n se activa en LOW, 1 se activa en HIGH. |
| PORT_ENAn | 0x40 +n*0x4 | Bit m: 0 el pin m del gpio port n no contribuye a la interrupción, 1el pin contribuye a la interrupción. |

- Estructura de datos que "matchean" el GPIO

IO

La estructura que marche los registros de GPIO con su número de puerto y pin es LPC_GPIO_T. que se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1: Estructura que representa los registros GPIO.

En la figura 2.1 se puede observar que IO corresponde a los registros de lectura y escritura y O corresponde a los de solo escritura. También se puede observar que cada grupo se agregan elementos de más para que cada agrupo posea el offset correcto.

También existe una etiqueta LPC_GPIO_PORT_BASE a la que se le asigna el valor 0x400F4000, que corresponde a la dirección de inicio de los registros GPIO. Además, se encuentra la línea #define LPC_GPIO_PORT ((LPC_GPIO_T *) LPC_GPIO_PORT_BASE) que genera un puntero a LPC_GPIO_T con el valor de la dirección de inicio.

Como es necesario saber el numero de puerto y pin para poder gestionar el GPIO, existen otras 3 estructuras que sirven para obtener el numero de pin y puerto a partir de la etiqueta que le asigna la EDU-CIAA a cada pin del microcontrolador.

La primera estructura es un enum gpioMap_t, que se encuentra en el archivo sapi_peripheral_map.h. enum. Lo que hace es asignarle a cada etiqueta de la EDU-CIAA un valor de posición. La segunda estructura es un vector de pinInitGpioLpc4337_t, llamado gpioPinsInit, que se encuentra en el archivo sapi_gpio.c. Lo que hace es obtener un pinInitGpioLpc4337_t, a partir de la posición asignada a cada etiquta. Por último, el pinInitGpioLpc4337_t contiene 5 int8_t, correspondientes al puerto físico, pin físico, número de función asignada a gpio, puerto gpio y pin gpio. En conjunto estas 3 estructuras lo que hacen en conjunto es apartir de una estiqueta poder manejar la SCU para poner la función gpio y poder manejar la gpio. En las figuras 2.2 a 2.4 se puede observar la estructura de pinInitGpioLpc4337_t.

Figura 2.2: Estructura de pinInitGpioLpc4337_t

Figura 2.3: estructura de gpioInitLpc4337_t

Figura 2.4: estructura de pinInitLpc4337_t

INTERRUPCIONES POR PIN

La estructura que representa los registros de la SCU es LPC_SCU_T que .se muestra en la figura 2.5, donde lo importante para las interrupciones es el atributo PINTSEL.

Figura 2.5: estructura que representa los registros en SCU.

Para poder acceder a estos registros se encuentra la etiqueta LPC_SCU_BASE que posee el valor 0x40086000 que es la dirección base de dichos registros. También existe la linea #define LPC_SCU ((LPC_SCU_T*) LPC_SCU_BASE) que genera un puntero a LPC_SCU_T con el valor de la dirección de inicio.

La estructura que representa los registros de GPIO para el manejo de interrupción por pin es LPC_PIN_INT_T, que se muestra en la figura 2.6.

Figura 2.6: estructura que representa los registros de interrupción por pin.

Las líneas

#define LPC_PIN_INT_BASE	0x40087000 y

#define LPC_GPIO_PIN_INT ((LPC_PIN_INT_T*) LPC_PIN_INT_BASE)

Generan un puntero a la dirección inicial de dichos registros.

INTERRUPCIONES POR GRUPO

La estructura que representa los registros de GPIO para el manejo de interrupción por grupo es LPC_GPIOGROUPINT_T, que se muestra en la figura 2.7.

Figura 2.6: estructura que representa los registros de interrupción por grupo.

En el caso del grupo 0, las etiquetas

#define LPC_GPIO_GROUP_INT0_BASE  0x40088000 y

#define LPC_GPIOGROUP ((LPC_GPIOGROUPINT_T*) LPC_GPIO_GROUP_INT0_BASE)

generan un puntero a la dirección inicial de dichos registros.

En el caso del grupo 1 está la etiqueta

#define LPC_GPIO_GROUP_INT1_BASE  0x40089000

Que marca el inicio de los registros de este grupo.

- Primitivas

IO: Nivel Chip (NXP)

void Chip_GPIO_Init(LPC_GPIO_T *pGPIO): inicializa el bloque GPIO. pGPIO debe contener la dirección de inicio de los registros de gpio.

Archivo: gpio_18xx_43xx.h

void Chip_GPIO_DeInit(LPC_GPIO_T *pGPIO): des inicializa el bloque GPIO.

Archivo: gpio_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIO_SetDir(LPC_GPIO_T *pGPIO, uint8_t portNum, uint32_t bitValue, uint8_t out): En base a los bits que están en 1 en bitvalue pone los pines como entrada (out = 0), o salida (out = 1).

Archivo: gpio_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO_T *pGPIO, uint8_t port, uint8_t pin, bool setting): Escribe el estado del pin modificando el grupo B.

Archivo: gpio_18xx_43xx.h

STATIC INLINE bool Chip_GPIO_ReadPortBit(LPC_GPIO_T *pGPIO, uint32_t port, uint8_t pin): Lee el estado del pin a partir del grupo B de registros.

Archivo: gpio_18xx_43xx.h

Funciones Útiles:

STATIC INLINE void Chip_GPIO_SetPinToggle(LPC_GPIO_T *pGPIO, uint8_t port, uint8_t pin): Togglea el valor de un pin.

Archivo: gpio_18xx_43xx.h

IO: Nivel Sapi

static void gpioObtainPinInit( gpioMap_t pin, int8_t *pinNamePort, int8_t *pinNamePin, int8_t *func, int8_t *gpioPort, int8_t *gpioPin ): obtiene el valor de pin físico, puerto físico, función gpio, pin gpio y puerto gpio a partir de la etiqueta de la EDU-CIAA.

Archivo: sapi_gpio.c

De uso común:

bool_t gpioInit( gpioMap_t pin, gpioInit_t config ): Si se envía “ENABLE” en config, activa la función de gpio del microcontrolador. En otro caso establece la función gpio del pin seleccionado, en base a config lo puede poner como salida o como entrada. Si es entrada se puede poner con o sin resistencia de pullup y/o pulldown. Devuelve false si si pasan VCC o GND como pin o si la configuración no es correcta.

Archivo: sapi_gpio.c

bool_t gpioWrite( gpioMap_t pin, bool_t value ): Escribe el valor de un pin. Se debe haber puesto como salida con gpioInit antes de usarla.

Archivo: sapi_gpio.c

bool_t gpioToggle( gpioMap_t pin ): Alterna el valor del pin si está como salida. Se debe haber puesto como salida con gpioInit antes de usarla.

Archivo: sapi_gpio.c

bool_t gpioRead( gpioMap_t pin ): Lee el valor del pin. Se debe haber inicializado con gpioInit antes de usarla.

Archivo: sapi_gpio.c

INTERRUPCIONES POR PIN: Nivel Chip (NXP)

STATIC INLINE void Chip_SCU_GPIOIntPinSel(uint8_t PortSel, uint8_t PortNum, uint8_t PinNum): Asocia una interrupción por pin a un pin de la GPIO.

Archivo: scu_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_PININT_Init(LPC_PIN_INT_T *pPININT): Inicializa el bloque de interrupciones por pin. Se debe usar despué de la función Chip_GPIO_Init.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_PININT_DeInit(LPC_PIN_INT_T *pPININT): des inicializa el bloque de interrupciones por pin.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_PININT_SetPinModeEdge(LPC_PIN_INT_T *pPININT, uint32_t pins): setea el trigger por flanco.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_PININT_SetPinModeLevel(LPC_PIN_INT_T *pPININT, uint32_t pins): setea el trigger por nivel.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_PININT_EnableIntHigh(LPC_PIN_INT_T *pPININT, uint32_t pins): habilita interrupción por flanco ascendente o por nivel.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_PININT_DisableIntHigh(LPC_PIN_INT_T *pPININT, uint32_t pins): deshabilita interrupción por flanco ascendente o por nivel.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_PININT_EnableIntLow(LPC_PIN_INT_T *pPININT, uint32_t pins): habilita interrupción por flanco descendente o pone el nivel en LOW para interrupción por nivel.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_PININT_DisableIntLow(LPC_PIN_INT_T *pPININT, uint32_t pins): deshabilita interrupción por flanco descendente o pone el nivel en HIGH para interrupción por nivel.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE uint32_t Chip_PININT_GetIntStatus(LPC_PIN_INT_T *pPININT): obtiene el estado de la interrupción.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

INTERRUPCIONES POR GRUPO: Nivel Chip (NXP)

STATIC INLINE bool Chip_GPIOGP_GetIntStatus(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group): obtiene el estado de la interrupción.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIOGP_SelectOrMode(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group) : pone la interruption en modo OR.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIOGP_SelectAndMode(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group) : pone la interruption en modo AND.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIOGP_SelectEdgeMode(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group) : pone el modo de activación en flanco.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIOGP_SelectLevelMode(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group) : pone el modo de activación en nivel.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIOGP_SelectLowLevel(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group, uint8_t port, uint32_t pinMask) : setea el modo de activación en estado LOW.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIOGP_SelectHighLevel(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group, uint8_t port, uint32_t pinMask) : setea el modo de activación en estado HIGH.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIOGP_DisableGroupPins(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group, uint8_t port, uint32_t pinMask) : Desasocia un pin a la interrupción.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

STATIC INLINE void Chip_GPIOGP_EnableGroupPins(LPC_GPIOGROUPINT_T *pGPIOGPINT, uint8_t group, uint8_t port, uint32_t pinMask) : Asocia un pin a la interrupción.

Archivo: pinint_18xx_43xx.h

- Diagrama